Torre Residencial Ensanche Piantini

MEMORIA DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES

Preparado por:

Ing. Rafael Gómez   CODIA 15428

Tel.: (809) 555-0123

Cel.: (809) 555-4567

DISEÑO:

Arq. Luis Sánchez

Santo Domingo. 10/2023

# 1. Descripción del Proyecto

Nombre:  Torre Residencial Ensanche Piantini

Ubicación:  Av. Abraham Lincoln esq. Lope de Vega

Uso:  Residencial

Cantidad de Niveles:  12

Sistema estructural:  Aporticado

Tipo de fundaciones:  Zapatas aisladas

Parámetros de suelo:

- Esfuerzo admisible: 2.50 kg/cm²

- Profundidad de desplante: 1.50 m

- Otros: Suelo tipo C según R-001. Capacidad portante verificada por estudio geotécnico.

Materiales:

1. Concreto: f'c = 210 kg/cm²

2. Barra de refuerzo corrugado (varillas): fy = 4,200 kg/cm²

3. Malla electrosoldada: fy = 5,600 kg/cm²

4. Bloques de concreto: fb ≥ 70 kg/cm²

5. Mortero en junta: fj ≥ 80 kg/cm²

6. Hormigón en cámara: fcm ≥ 120 kg/cm²

Normas y Reglamentos:

- R-001 Reglamento Sísmico (2011)

- R-024 Estudios Geotécnicos

- R-027 Reglamento Mampostería

- R-033 Reglamento Hormigón

- ACI 318-14 American Concrete Institute

# 2. Cuantificación de Sobre Carga

## 2.1 Cuantificación de Sobre Carga — ENTREPISO

| Ing. Rafael Gómez | Proyecto: | Torre Residencial Ensanche Piantini | Pág. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO CIVIL | Fecha: | 07/05/2026 |  |  |
| CODIA: 15428 | Desc.: | Cuantificación de Cargas - ENTREPISO |  |  |

Carga muerta (espesores de losa vs carga distribuida):

| Descripción | h (m) | d [ton/m³] | w [ton/m²] | qd (ton/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Losa de 6 | 0.06 | 2.40 | 0.14 | 0.33 |
| Losa de 12 | 0.12 | 2.40 | 0.29 | 0.47 |
| Losa de 14 | 0.14 | 2.40 | 0.34 | 0.52 |
| Losa de 20 | 0.20 | 2.40 | 0.48 | 0.66 |

Pesos propios:

| Peso propio | h (m) | d [ton/m³] | w [ton/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Mosaicos | 0.03 | 2.30 | 0.07 |
| Mortero | 0.04 | 1.80 | 0.07 |
| Pañete | 0.02 | 2.00 | 0.04 |

Carga viva:

| Descripción | ql (ton/m²) |
| --- | --- |
| Entrepiso | 0.20 |
| Balcones y Escalera | 0.40 |

Resumen qu = 1.2 qd + 1.6 ql   (ACI 318-05):

| Descripción | qd [ton/m²] | ql [ton/m²] | qu [ton/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Interior (h=0.12) | 0.47 | 0.20 | 0.88 |
| Interior (h=0.14) | 0.52 | 0.40 | 1.26 |
| Interior (h=0.12) s/pand. | 0.47 | 0.20 | 0.88 |

## 2.2 Cuantificación de Sobre Carga — TECHO

| Ing. Rafael Gómez | Proyecto: | Torre Residencial Ensanche Piantini | Pág. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO CIVIL | Fecha: | 07/05/2026 |  |  |
| CODIA: 15428 | Desc.: | Cuantificación de Cargas - TECHO |  |  |

Carga muerta (espesores de losa vs carga distribuida):

| Descripción | h (m) | d [ton/m³] | w [ton/m²] | qd (ton/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Losa de 12 | 0.12 | 2.40 | 0.29 | 0.47 |

Pesos propios:

| Peso propio | h (m) | d [ton/m³] | w [ton/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Fino | 0.08 | 1.80 | 0.14 |
| Impermeabilizante | 0.02 | 0.50 | 0.01 |
| Pañete | 0.02 | 2.00 | 0.03 |

Carga viva:

| Descripción | ql (ton/m²) |
| --- | --- |
| E3 Plano | 0.10 |

Resumen qu = 1.2 qd + 1.6 ql   (ACI 318-05):

| Descripción | qd [ton/m²] | ql [ton/m²] | qu [ton/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| E3 (h=0.12) | 0.47 | 0.10 | 0.73 |

# 3. Cálculo de Espesores

Según ACI 318-08 Art. 9.5.2.1 (losas en 1 dirección):

El espesor mínimo h se determina según la tabla 9.5(a): ln/20 (simple), ln/24 (un extremo continuo), ln/28 (ambos extremos continuos), ln/10 (en voladizo), con ln = luz libre.

Según ACI 318-08 Art. 9.5.3.3 (losas en 2 direcciones):

Se calcula h en función de ln (luz libre mayor), β (relación de luces) y fy. Ver ecuaciones (9-12) y (9-13).

# 4. Diseño por Nivel

# 4.1. Nivel E1

## 4.1.1 Cálculo de Espesor de Losas: E1

| Ing. Rafael Gómez | Proyecto: | Torre Residencial Ensanche Piantini | Pág. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO CIVIL | Fecha: | 07/05/2026 |  |  |
| CODIA: 15428 | Desc.: | Espesor de Losas E1 |  |  |

Cant. de Losas: 2   Fy = 4200 Kg/cm²

| LOSA | Lx | Ly | Cond. | K | Ln | L/K | h [cm] | h usar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.10 | 2.75 | 2D | N.A. | 2.75 | 1.31 | 0.06 | 0.25 |
| 2 | 7.75 | 2.75 | 1D | 24 | 2.75 | 2.82 | 0.11 | 0.25 |

## 4.1.2 Cuantificación de Cargas sobre Losas: E1

| Ing. Rafael Gómez | Proyecto: | Torre Residencial Ensanche Piantini | Pág. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO CIVIL | Fecha: | 07/05/2026 |  |  |
| CODIA: 15428 | Desc.: | Carga de Losas E1 |  |  |

| LOSA | Lx(m) | Ly(m) | Esp.(m) | Área(m²) | Qmamp(Ton) | Qmap(T/m²) | Qd(T/m²) | Ql(T/m²) | Qu(T/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.10 | 2.75 | 0.25 | 5.78 | - | - | 0.61 | 0.50 | 1.54 |
| 2 | 7.75 | 2.75 | 0.25 | 21.31 | - | - | 0.57 | 0.50 | 1.48 |

## 4.1.3 Diseño de Losas: E1 — Cálculo de Momentos

Salida del software F. Perdomo (Diseño de Sistemas de Losas, Ver. 5.20). Reglamento ACI 318-08.

Hormigón f'c: 210 Kg/cm²    Acero fy: 4.2 ton/cm²

| LOSA | TIPO | CARGA | H(cm) | Lx(m) | Ly(m) | Mfx | Mfy | -Msx | -Msy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 1.450 | 25.0 | 2.100 | 3.050 | 0.441 | 0.209 | 0.653 | 0.358 |
| 2 | 21 | 1.390 | 25.0 | 7.750 | 3.050 | 0.000 | 1.263 | 0.000 | 1.616 |

## 4.1.4 Armaduras según "X" (centro de losa)

| LOSA | d (cm) | Mu (T·m/m) | As req (cm²/m) | Disponer | As real (cm²/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.75 | 0.441 | 4.500 | Ø3/8" @ 15 cm | 4.733 |
| 2 | 19.25 | 0.000 | 4.500 | Ø3/8" @ 15 cm | 4.733 |

## 4.1.5 Armaduras según "Y" (centro de losa)

| LOSA | d (cm) | Mu (T·m/m) | As req (cm²/m) | Disponer | As real (cm²/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.25 | 0.209 | 4.500 | Ø3/8" @ 15 cm | 4.733 |
| 2 | 21.75 | 1.263 | 4.500 | Ø3/8" @ 15 cm | 4.733 |

## 4.1.6 Armaduras según "X" sobre los apoyos

| Borde I-J | MuI | MuJ | MuI-J | d (cm) | As (cm²/m) | AsI | AsJ | DAs | Disponer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 0.653 | 0.000 | 0.489 | 21.8 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | Ø3/8" @ 15 cm |

## 4.1.7 Armaduras según "Y" sobre los apoyos

| Borde I-J | MuI | MuJ | MuI-J | d (cm) | As (cm²/m) | AsI | AsJ | DAs | Disponer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | 0.358 | 0.000 | 0.269 | 21.8 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | Ø3/8" @ 15 cm |