# TALLER DE EBANISTERIA LUIS SAMBOY

MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES

Preparado por:

Ing. Oliver Guillén CODIA 18139

Tel.: 809-562-4297

Cel.:809-710-4361

DISEÑO:

Manuel Antonio Molina Gonzlaez

# Santo Domingo D.N. Mayo del 2026

- Descripción del Proyecto

Nombre:				TALLER DE EBANISTERIA LUIS SAMBOY

Ubicación:				Santo Domingo, Manoguayabo.

Uso:					Taller de ebanisteria

Cantidad de Niveles:		Tres (3).

Sistema estructural:		Pórticos y losas de hormigón armado.

Tipo de fumdaciones:		Platea.

Parámetros de suelo: 		-Esfuerzo admisible 2.00 Kg/cm2

-Profundidad de desplante 0.40-0.60m.

-Sitio D.

Materiales:		1- Concreto:       F'c= 210 Kg/cm² .

2- Barra de refuerzo corrugado (Varillas).     Fy= 4,200 Kg/cm² .

3- Malla Electrosoldada    Fy= 5,600 Kg/cm².

4- Bloques de concreto     Fb≥ 70 Kg/cm².

5-Mortero en junta     FJ ≥ 80 Kg/cm².

6- Hormigon en Camara     Fcm ≥ 120 Kg/cm².

Normas y Reglamentos:	R-001 Reglamento Sismico (2011).

R-024 Estudios Geotecnicos.

R-027 Reglamento Mamposteria.

R-033 Reglamento Hormigón.

ACI-2014 American Concrete Institute.

- TALLER DE EBANISTERIA LUIS SAMBOY

- Cuantificación de Sobre Carga

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  | Proyecto: |  | TALLER DE EBANISTERIA LUIS SAMBOY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL |  | Fecha : |  | 03/02/2026 |  |
|  |  | CODIA: 18139 | Desc. : |  | Cuantificación de Cargas |  |
|  | Cuantificación de Sobre Carga |  |  |  |  |  |
|  | ENTREPISO |  |  |  |  |  |
|  | Carga Muerta | h (m) | d [ton/m³] | w [ton/m²] | qd (ton/m²) |  |
|  | Losa de 6 | 0.06 | 2.40 | 0.14 | 0.33 |  |
|  | Losa de 7 | 0.07 | 2.40 | 0.17 | 0.35 |  |
|  | Losa de 8 | 0.08 | 2.40 | 0.19 | 0.37 |  |
|  | Losa de 9 | 0.09 | 2.40 | 0.22 | 0.40 |  |
|  | Losa de 10 | 0.10 | 2.40 | 0.24 | 0.42 |  |
|  | Losa de 11 | 0.11 | 2.40 | 0.26 | 0.45 |  |
|  | Losa de 12 | 0.12 | 2.40 | 0.29 | 0.47 |  |
|  | Losa de 13 | 0.13 | 2.40 | 0.31 | 0.49 |  |
|  | Losa de 14 | 0.14 | 2.40 | 0.34 | 0.52 |  |
|  | Losa de 15 | 0.15 | 2.40 | 0.36 | 0.54 |  |
|  | Losa de 16 | 0.16 | 2.40 | 0.38 | 0.57 |  |
|  | Losa de 17 | 0.17 | 2.40 | 0.41 | 0.59 |  |
|  | Losa de 18 | 0.18 | 2.40 | 0.43 | 0.61 |  |
|  | Losa de 19 | 0.19 | 2.40 | 0.46 | 0.64 |  |
|  | Losa de 20 | 0.20 | 2.40 | 0.48 | 0.66 |  |
|  | Pesos Propios |  |  |  |  |  |
|  | Mosaicos | 0.03 | 2.30 | 0.07 |  |  |
|  | Mortero | 0.04 | 1.80 | 0.07 |  |  |
|  | Pañete | 0.02 | 2.00 | 0.04 |  |  |
|  | Carga Viva |  |  |  |  |  |
|  | Entrepiso |  | ql = | 0.20 | ton/m² |  |
|  | Balcones y Escalera |  | ql = | 0.40 | ton/m² |  |
|  | qu= 1.2qd + 1.6ql | ACI-318-05 |  |  |  |  |
|  | Descripción | qd[ton/m²] | ql[ton/m²] | qu[ton/m²] |  |  |
|  | Interior (h=0.12) | 0.47 | 0.20 | 0.88 |  |  |
|  | Interior (h=0.14) | 0.52 | 0.40 | 1.26 |  |  |
|  | Interior (h=0.12)s/pand | 0.47 | 0.20 | 0.88 |  |  |

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  | Proyecto: |  | TALLER DE EBANISTERIA LUIS SAMBOY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL |  | Fecha : |  | 03/02/2026 |  |
|  |  | CODIA: 18139 | Desc. : |  | Cuantificación de Cargas |  |
|  | Cuantificación de Sobre Carga |  |  |  |  |  |
|  | TECHO |  |  |  |  |  |
|  | Carga Muerta | h (m) | d [ton/m³] | w [ton/m²] | qd (ton/m²) |  |
|  | Losa de 6 | 0.06 | 2.40 | 0.14 | 0.33 |  |
|  | Losa de 7 | 0.07 | 2.40 | 0.17 | 0.35 |  |
|  | Losa de 8 | 0.08 | 2.40 | 0.19 | 0.38 |  |
|  | Losa de 9 | 0.09 | 2.40 | 0.22 | 0.40 |  |
|  | Losa de 10 | 0.10 | 2.40 | 0.24 | 0.42 |  |
|  | Losa de 11 | 0.11 | 2.40 | 0.26 | 0.45 |  |
|  | Losa de 12 | 0.12 | 2.40 | 0.29 | 0.47 |  |
|  | Losa de 13 | 0.13 | 2.40 | 0.31 | 0.50 |  |
|  | Losa de 14 | 0.14 | 2.40 | 0.34 | 0.52 |  |
|  | Losa de 15 | 0.15 | 2.40 | 0.36 | 0.54 |  |
|  | Losa de 16 | 0.16 | 2.40 | 0.38 | 0.57 |  |
|  | Losa de 17 | 0.17 | 2.40 | 0.41 | 0.59 |  |
|  | Losa de 18 | 0.18 | 2.40 | 0.43 | 0.62 |  |
|  | Losa de 19 | 0.19 | 2.40 | 0.46 | 0.64 |  |
|  | Losa de 20 | 0.20 | 2.40 | 0.48 | 0.66 |  |
|  | Pesos Propios |  |  |  |  |  |
|  | Fino | 0.08 | 1.80 | 0.14 |  |  |
|  | Impermeabilizante | 0.02 | 0.50 | 0.01 |  |  |
|  | Pañete | 0.02 | 2.00 | 0.03 | ton/m² |  |
|  | Carga Viva |  |  |  |  |  |
|  | Techo Plano |  | ql = | 0.10 | ton/m² |  |
|  | qu= 1.2qd + 1.6ql |  |  |  |  |  |
|  | Descripción | qd[ton/m²] | ql[ton/m²] | qu[ton/m²] |  |  |
|  | Techo (h=0.12) | 0.47 | 0.10 | 0.73 |  |  |

- Cálculo de Espesores

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  | Proyecto: | TALLER DE EBANISTERIA LUIS SAMBOY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL. | Fecha : | 03/02/2026 |  |
|  |  | CODIA: 18139 | Desc. : | Cálculo espesor de losas |  |
|  | Según ACI-318-08 Art. 9.5.2.1 (1 dirección) |  |  |  |  |
|  | Según ACI-318-08 Art. 9.5.3.3 (2 direcciones) |  |  |  |  |

- E1

- Cálculo de Espesor de Losas: E1.

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  |  | Proyecto: |  | Taller de Ebanisteria Samboy |  |  | Pag. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL |  |  | Fecha : |  | 23/02/2026 |  |  | 1 |
|  | CODIA: | 18139 |  | Desc. : | Espesor de Losas E1 |  |  |  |  |
| Cant. de Losas: | 11 | Fy = | 4200 | Kg/cm² |  |  |  |  |  |
| LOSA | Lx | Ly | Cond. | K | Ln | b | h [cm] |  |  |
| 1 | 4.50 | 1.80 | 1D | 24 | 1.80 | 2.50 | 0.08 | Usar h = | 0.15 |
| 2 | 4.50 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.56 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 3 | 4.60 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.52 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 4 | 4.60 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.52 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 5 | 3.80 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.84 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 6 | 6.80 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.03 | 0.17 | Usar h = | 0.20 |
| 7 | 4.50 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.49 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 8 | 4.60 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.46 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 9 | 4.60 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.46 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 10 | 3.80 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.76 | 0.14 | Usar h = | 0.15 |
| 11 | 6.80 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.80 | 1.01 | 0.17 | Usar h = | 0.20 |

- Cuantificación de Cargas sobre Losas: E1.

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  |  |  | Proyecto: |  | Taller de Ebanisteria Samboy |  |  | Pag. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL |  |  |  | Fecha : |  | 23/02/2026 |  |  | 2 |
|  | CODIA: | 18139 | CODIA: |  | Desc. : | Cargas de Losas E1 |  |  |  |  |
| Cant. de Losas: | 11 | Fy = | 4200 | 4200 | Kg/cm² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.6 |  |
| LOSA | Lx (m) | Ly (m) | Espesor (m) | Espesor Eq. (m) | Area (m2) | Q mamp (Ton) | Qmap (Ton/m2) | Q muerta (Ton/m2) | Q viva (Ton/m2) | Q ultima (Ton/m2) |
| 1 | 4.50 | 1.80 | 0.15 | 0.15 | 8.10 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 2 | 4.50 | 7.00 | 0.15 | 0.15 | 31.50 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 3 | 4.60 | 7.00 | 0.15 | 0.15 | 32.20 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 4 | 4.60 | 7.00 | 0.15 | 0.15 | 32.20 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 5 | 3.80 | 7.00 | 0.15 | 0.15 | 26.60 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 6 | 6.80 | 7.00 | 0.20 | 0.13 | 47.60 | - | - | 0.49 | 0.30 | 1.07 |
| 7 | 4.50 | 6.70 | 0.15 | 0.15 | 30.15 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 8 | 4.60 | 6.70 | 0.15 | 0.15 | 30.82 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 9 | 4.60 | 6.70 | 0.15 | 0.15 | 30.82 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 10 | 3.80 | 6.70 | 0.15 | 0.15 | 25.46 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 11 | 6.80 | 6.70 | 0.20 | 0.12 | 45.56 | - | - | 0.47 | 0.30 | 1.04 |

- Diseño  de Losas: E1.

DISEÑO DE SISTEMAS DE LOSAS                                Feb 23, 2026

F. Perdomo   Ver. 5.20

SISTEMA DE LOSAS : Ebanisteria Samboy-E1

================

Archivo de datos: Ebanisteria Samboy-E1.DL

CÁLCULO DE MOMENTOS

LOSA  TIPO  CARGA    H    Lx     Ly      Mfx     Mfy    -Msx    -Msy

ton/m²   cm     m      m    [          ton.m/m           ]

---------------------------------------------------------------------

1    21   1.130  15.0  4.500  1.800   0.000   0.358   0.000   0.458

2    40   1.130  15.0  4.500  7.000   1.672   0.691   2.443   1.421

3    51   1.130  15.0  4.600  7.000   1.283   0.530   1.823   1.018

4    51   1.130  15.0  4.600  7.000   1.283   0.530   1.823   1.018

5    51   1.130  15.0  3.800  7.000   1.027   0.290   1.303   0.882

6    40   1.070  15.0  6.800  7.000   2.108   1.989   3.271   3.087

7    40   1.130  20.0  4.500  6.700   1.612   0.727   2.377   1.333

8    51   1.130  15.0  4.600  6.700   1.225   0.552   1.793   0.996

9    51   1.130  15.0  4.600  6.700   1.225   0.552   1.793   0.996

10    51   1.130  15.0  3.800  6.700   0.995   0.307   1.293   0.840

11    40   1.040  15.0  6.800  6.700   1.879   1.935   2.917   3.004

CALCULO DE ARMADURAS

Diseño según el reglamento ACI 318-08

Hormigón f'c : 210 Kg/cm²

Acero    fy  : 4.2 ton/cm²

ARMADURAS SEGÚN "X"

LOSA    d      Mu      As         DISPONER          As

cm    ton.m/m  cm²/m                        cm²/m

--------------------------------------------------------

1   10.75   0.000   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

2   12.25   1.672   3.746     Ø3/8" @ 19 cm      3.737

3   12.25   1.283   2.849     Ø3/8" @ 25 cm      2.840

4   12.25   1.283   2.849     Ø3/8" @ 25 cm      2.840

5   12.25   1.027   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

6   12.25   2.108   4.771     Ø3/8" @ 14 cm      5.071

7   17.00   1.612   3.600     Ø3/8" @ 19 cm      3.737

8   12.25   1.225   2.717     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

9   12.25   1.225   2.717     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

10   12.25   0.995   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

11   10.75   1.879   4.885     Ø3/8" @ 14 cm      5.071

ARMADURAS SEGÚN "Y"

LOSA    d      Mu      As         DISPONER          As

cm    ton.m/m  cm²/m                        cm²/m

--------------------------------------------------------

1   12.25   0.358   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

2   10.75   0.691   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

3   10.75   0.530   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

4   10.75   0.530   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

5   10.75   0.290   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

6   10.75   1.989   5.190     Ø3/8" @ 13 cm      5.462

7   15.00   0.727   3.600     Ø3/8" @ 19 cm      3.737

8   10.75   0.552   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

9   10.75   0.552   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

10   10.75   0.307   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

11   12.25   1.935   4.362     Ø3/8" @ 16 cm      4.438

ADICIONALES SEGÚN "X"

BORDE   MuI    MuJ   MuI-J    d     As    AsI    AsJ    DAs     DISPONER

I - J [      ton.m/m      ]  cm   cm²/m  cm²/m  cm²/m  cm²/m

-----------------------------------------------------------------------------

2-  3  2.443  1.823  2.133  12.3  4.830  3.737  2.840  1.542   Ø3/8" @ 46 cm

3-  4  1.823  1.823  1.823  12.3  4.097  2.840  2.840  1.257   Ø3/8" @ 50 cm

4-  5  1.823  1.303  1.563  12.3  3.492  2.840  2.731  0.707   Ø3/8" @ 50 cm

6-  5  3.271  1.303  2.454  12.3  5.600  5.071  2.731  1.699   Ø3/8" @ 41 cm

7-  8  2.377  1.793  2.085  12.3  4.716  3.737  2.731  1.483   Ø3/8" @ 48 cm

8-  9  1.793  1.793  1.793  12.3  4.029  2.731  2.731  1.298   Ø3/8" @ 50 cm

9- 10  1.793  1.293  1.543  12.3  3.447  2.731  2.731  0.716   Ø3/8" @ 50 cm

11- 10  2.917  1.293  2.187  12.3  4.960  5.071  2.731  1.059   Ø3/8" @ 50 cm

ADICIONALES SEGÚN "Y"

BORDE   MuI    MuJ   MuI-J    d     As    AsI    AsJ    DAs     DISPONER

I - J [      ton.m/m      ]  cm   cm²/m  cm²/m  cm²/m  cm²/m

-----------------------------------------------------------------------------

1-  2  0.458  1.421  1.066  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

2-  7  1.421  1.333  1.377  12.3  3.065  2.731  3.737  0.000

3-  8  1.018  0.996  1.007  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

4-  9  1.018  0.996  1.007  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

5- 10  0.882  0.840  0.861  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

6- 11  3.087  3.004  3.046  12.3  7.056  5.462  4.438  2.106   Ø3/8" @ 33 cm

- E2

- Cálculo de Espesor de Losas: E2.

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  |  | Proyecto: |  | Taller de Ebanisteria Samboy |  |  | Pag. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL |  |  | Fecha : |  | 23/02/2026 |  |  | 1 |
|  | CODIA: | 18139 |  | Desc. : | Espesor de Losas E2 |  |  |  |  |
| Cant. de Losas: | 9 | Fy = | 4200 | Kg/cm² |  |  |  |  |  |
| LOSA | Lx | Ly | Cond. | K | Ln | b | h [cm] |  |  |
| 1 | 4.50 | 1.80 | 1D | 24 | 1.80 | 2.50 | 0.08 | Usar h = | 0.15 |
| 2 | 4.50 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.56 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 3 | 4.60 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.52 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 4 | 4.60 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.52 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 5 | 3.80 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.84 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 6 | 4.50 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.49 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 7 | 4.60 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.46 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 8 | 4.60 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.46 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 9 | 3.80 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.76 | 0.14 | Usar h = | 0.15 |

- Cuantificación de Cargas sobre Losas: E2.

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  |  | Proyecto: |  | Taller de Ebanisteria Samboy |  |  | Pag. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL |  |  | Fecha : |  | 23/02/2026 |  |  | 2 |
|  | CODIA: | 18139 | CODIA: | Desc. : | Cargas de Losas E2 |  |  |  |  |
| Cant. de Losas: | 9 | Fy = | 4200 | Kg/cm² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.6 |  |
| LOSA | Lx (m) | Ly (m) | Espesor (m) | Area (m2) | Q mamp (Ton) | Qmap (Ton/m2) | Q muerta (Ton/m2) | Q viva (Ton/m2) | Q ultima (Ton/m2) |
| 1 | 4.50 | 1.80 | 0.15 | 8.10 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 2 | 4.50 | 7.00 | 0.15 | 31.50 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 3 | 4.60 | 7.00 | 0.15 | 32.20 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 4 | 4.60 | 7.00 | 0.15 | 32.20 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 5 | 3.80 | 7.00 | 0.15 | 26.60 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 6 | 4.50 | 6.70 | 0.15 | 30.15 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 7 | 4.60 | 6.70 | 0.15 | 30.82 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 8 | 4.60 | 6.70 | 0.15 | 30.82 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 9 | 3.80 | 6.70 | 0.15 | 25.46 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |

- Diseño  de Losas: E2.

DISEÑO DE SISTEMAS DE LOSAS                                Feb 23, 2026

F. Perdomo   Ver. 5.20

SISTEMA DE LOSAS : Ebanisteria Samboy-E2

================

Archivo de datos: Ebanisteria Samboy-E2.DL

CÁLCULO DE MOMENTOS

LOSA  TIPO  CARGA    H    Lx     Ly      Mfx     Mfy    -Msx    -Msy

ton/m²   cm     m      m    [          ton.m/m           ]

---------------------------------------------------------------------

1    21   1.130  15.0  4.500  1.800   0.000   0.358   0.000   0.458

2    40   1.130  15.0  4.500  7.000   1.672   0.691   2.443   1.421

3    51   1.130  15.0  4.600  7.000   1.283   0.530   1.823   1.018

4    51   1.130  15.0  4.600  7.000   1.283   0.530   1.823   1.018

5    40   1.130  15.0  3.800  7.000   1.327   0.391   1.877   1.248

6    40   1.130  20.0  4.500  6.700   1.612   0.727   2.377   1.333

7    51   1.130  15.0  4.600  6.700   1.225   0.552   1.793   0.996

8    51   1.130  15.0  4.600  6.700   1.225   0.552   1.793   0.996

9    40   1.130  15.0  3.800  6.700   1.296   0.417   1.848   1.188

CALCULO DE ARMADURAS

Diseño según el reglamento ACI 318-08

Hormigón f'c : 210 Kg/cm²

Acero    fy  : 4.2 ton/cm²

ARMADURAS SEGÚN "X"

LOSA    d      Mu      As         DISPONER          As

cm    ton.m/m  cm²/m                        cm²/m

--------------------------------------------------------

1   10.75   0.000   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

2   12.25   1.672   3.746     Ø3/8" @ 19 cm      3.737

3   12.25   1.283   2.849     Ø3/8" @ 25 cm      2.840

4   12.25   1.283   2.849     Ø3/8" @ 25 cm      2.840

5   12.25   1.327   2.948     Ø3/8" @ 24 cm      2.958

6   17.00   1.612   3.600     Ø3/8" @ 19 cm      3.737

7   12.25   1.225   2.717     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

8   12.25   1.225   2.717     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

9   12.25   1.296   2.879     Ø3/8" @ 24 cm      2.958

ARMADURAS SEGÚN "Y"

LOSA    d      Mu      As         DISPONER          As

cm    ton.m/m  cm²/m                        cm²/m

--------------------------------------------------------

1   12.25   0.358   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

2   10.75   0.691   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

3   10.75   0.530   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

4   10.75   0.530   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

5   10.75   0.391   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

6   15.00   0.727   3.600     Ø3/8" @ 19 cm      3.737

7   10.75   0.552   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

8   10.75   0.552   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

9   10.75   0.417   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

ADICIONALES SEGÚN "X"

BORDE   MuI    MuJ   MuI-J    d     As    AsI    AsJ    DAs     DISPONER

I - J [      ton.m/m      ]  cm   cm²/m  cm²/m  cm²/m  cm²/m

-----------------------------------------------------------------------------

2-  3  2.443  1.823  2.133  12.3  4.830  3.737  2.840  1.542   Ø3/8" @ 46 cm

3-  4  1.823  1.823  1.823  12.3  4.097  2.840  2.840  1.257   Ø3/8" @ 50 cm

4-  5  1.823  1.877  1.850  12.3  4.161  2.840  2.958  1.262   Ø3/8" @ 50 cm

7-  8  1.793  1.793  1.793  12.3  4.029  2.731  2.731  1.298   Ø3/8" @ 50 cm

8-  9  1.793  1.848  1.821  12.3  4.093  2.731  2.958  1.249   Ø3/8" @ 50 cm

ADICIONALES SEGÚN "Y"

BORDE   MuI    MuJ   MuI-J    d     As    AsI    AsJ    DAs     DISPONER

I - J [      ton.m/m      ]  cm   cm²/m  cm²/m  cm²/m  cm²/m

-----------------------------------------------------------------------------

1-  2  0.458  1.421  1.066  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

2-  6  1.421  1.333  1.377  12.3  3.065  2.731  3.737  0.000

3-  7  1.018  0.996  1.007  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

4-  8  1.018  0.996  1.007  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

5-  9  1.248  1.188  1.218  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

- Techo

- Cálculo de Espesor de Losas: Techo.

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  |  | Proyecto: |  | Taller de Ebanisteria Samboy |  |  | Pag. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL |  |  | Fecha : |  | 23/02/2026 |  |  | 1 |
|  | CODIA: | 18139 |  | Desc. : | Espesor de Losas Techo |  |  |  |  |
| Cant. de Losas: | 9 | Fy = | 4200 | Kg/cm² |  |  |  |  |  |
| LOSA | Lx | Ly | Cond. | K | Ln | b | h [cm] |  |  |
| 1 | 4.50 | 1.80 | 1D | 24 | 1.80 | 2.50 | 0.08 | Usar h = | 0.15 |
| 2 | 4.50 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.56 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 3 | 4.60 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.52 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 4 | 4.60 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.52 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 5 | 3.80 | 7.00 | 2D | N.A. | 7.00 | 1.84 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 6 | 4.50 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.49 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 7 | 4.60 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.46 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 8 | 4.60 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.46 | 0.15 | Usar h = | 0.15 |
| 9 | 3.80 | 6.70 | 2D | N.A. | 6.70 | 1.76 | 0.14 | Usar h = | 0.15 |

- Cuantificación de Cargas sobre Losas: Techo.

|  | OLIVER GUILLEN ROSA |  |  | Proyecto: |  | Taller de Ebanisteria Samboy |  |  | Pag. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGENIERO CIVIL |  |  | Fecha : |  | 23/02/2026 |  |  | 2 |
|  | CODIA: | 18139 | CODIA: | Desc. : | Cargas de Losas E2 |  |  |  |  |
| Cant. de Losas: | 9 | Fy = | 4200 | Kg/cm² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.6 |  |
| LOSA | Lx (m) | Ly (m) | Espesor (m) | Area (m2) | Q mamp (Ton) | Qmap (Ton/m2) | Q muerta (Ton/m2) | Q viva (Ton/m2) | Q ultima (Ton/m2) |
| 1 | 4.50 | 1.80 | 0.15 | 8.10 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 2 | 4.50 | 7.00 | 0.15 | 31.50 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 3 | 4.60 | 7.00 | 0.15 | 32.20 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 4 | 4.60 | 7.00 | 0.15 | 32.20 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 5 | 3.80 | 7.00 | 0.15 | 26.60 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 6 | 4.50 | 6.70 | 0.15 | 30.15 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 7 | 4.60 | 6.70 | 0.15 | 30.82 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 8 | 4.60 | 6.70 | 0.15 | 30.82 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |
| 9 | 3.80 | 6.70 | 0.15 | 25.46 | - | - | 0.54 | 0.30 | 1.13 |

- Diseño  de Losas: Techo.

DISEÑO DE SISTEMAS DE LOSAS                                Feb 23, 2026

F. Perdomo   Ver. 5.20

SISTEMA DE LOSAS : Ebanisteria Samboy-E2

================

Archivo de datos: Ebanisteria Samboy-Techo.DL

CÁLCULO DE MOMENTOS

LOSA  TIPO  CARGA    H    Lx     Ly      Mfx     Mfy    -Msx    -Msy

ton/m²   cm     m      m    [          ton.m/m           ]

---------------------------------------------------------------------

1    21   0.810  15.0  4.500  1.800   0.000   0.256   0.000   0.328

2    40   0.810  15.0  4.500  7.000   1.199   0.495   1.751   1.019

3    51   0.810  15.0  4.600  7.000   0.920   0.380   1.306   0.730

4    51   0.810  15.0  4.600  7.000   0.920   0.380   1.306   0.730

5    40   0.810  15.0  3.800  7.000   0.951   0.280   1.345   0.894

6    40   0.810  20.0  4.500  6.700   1.156   0.521   1.704   0.956

7    51   0.810  15.0  4.600  6.700   0.878   0.395   1.285   0.714

8    51   0.810  15.0  4.600  6.700   0.878   0.395   1.285   0.714

9    40   0.810  15.0  3.800  6.700   0.929   0.299   1.325   0.851

CALCULO DE ARMADURAS

Diseño según el reglamento ACI 318-08

Hormigón f'c : 210 Kg/cm²

Acero    fy  : 4.2 ton/cm²

ARMADURAS SEGÚN "X"

LOSA    d      Mu      As         DISPONER          As

cm    ton.m/m  cm²/m                        cm²/m

--------------------------------------------------------

1   10.75   0.000   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

2   12.25   1.199   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

3   12.25   0.920   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

4   12.25   0.920   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

5   12.25   0.951   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

6   17.00   1.156   3.600     Ø3/8" @ 19 cm      3.737

7   12.25   0.878   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

8   12.25   0.878   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

9   12.25   0.929   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

ARMADURAS SEGÚN "Y"

LOSA    d      Mu      As         DISPONER          As

cm    ton.m/m  cm²/m                        cm²/m

--------------------------------------------------------

1   12.25   0.256   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

2   10.75   0.495   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

3   10.75   0.380   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

4   10.75   0.380   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

5   10.75   0.280   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

6   15.00   0.521   3.600     Ø3/8" @ 19 cm      3.737

7   10.75   0.395   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

8   10.75   0.395   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

9   10.75   0.299   2.700     Ø3/8" @ 26 cm      2.731

ADICIONALES SEGÚN "X"

BORDE   MuI    MuJ   MuI-J    d     As    AsI    AsJ    DAs     DISPONER

I - J [      ton.m/m      ]  cm   cm²/m  cm²/m  cm²/m  cm²/m

-----------------------------------------------------------------------------

2-  3  1.751  1.306  1.529  12.3  3.414  2.731  2.731  0.683   Ø3/8" @ 50 cm

3-  4  1.306  1.306  1.306  12.3  2.902  2.731  2.731  0.172   Ø3/8" @ 50 cm

4-  5  1.306  1.345  1.326  12.3  2.947  2.731  2.731  0.216   Ø3/8" @ 50 cm

7-  8  1.285  1.285  1.285  12.3  2.854  2.731  2.731  0.124   Ø3/8" @ 50 cm

8-  9  1.285  1.325  1.305  12.3  2.899  2.731  2.731  0.169   Ø3/8" @ 50 cm

ADICIONALES SEGÚN "Y"

BORDE   MuI    MuJ   MuI-J    d     As    AsI    AsJ    DAs     DISPONER

I - J [      ton.m/m      ]  cm   cm²/m  cm²/m  cm²/m  cm²/m

-----------------------------------------------------------------------------

1-  2  0.328  1.019  0.764  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

2-  6  1.019  0.956  0.987  12.3  2.700  2.731  3.737  0.000

3-  7  0.730  0.714  0.722  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

4-  8  0.730  0.714  0.722  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

5-  9  0.894  0.851  0.873  12.3  2.700  2.731  2.731  0.000

- TALLER DE EBANISTERIA LUIS SAMBOY

- Espectro de Pseudo-Aceleración.